Data certa  _________

Datore di lavoro  (Cognome Nome)	________________________________________

RSPP (Cognome Nome)	________________________________________

Medico Competente (Cognome Nome)	________________________________________

Firma per presa visione

RLS (Cognome Nome)	________________________________________

Relazione sulla

Valutazione dei rischi

per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti

dalla presenza di agenti chimici pericolosi

Redatto ai sensi del Titolo IX capo I del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25

UNITA’ LAVORATIVA

INDIRIZZO

LOCALITA’

AZIENDA S.p.a.

Sede Legale

Il documento di valutazione dei rischi è stato elaborato secondo la metodologia CHemical Exposure OPerating Evaluation-CLP® (CHEOPE-CLP)

CHemical Exposure OPerating Evaluation-CLP® è un marchio registrato di:

- Associazione Ambiente Lavoro

- Federchimica

- Sindar s.r.l.

Qualsiasi riproduzione anche parziale del contenuto del documento o della metodologia è consentita per gli usi strettamente necessari alla valutazione preliminare del rischio, a patto di menzionarne la fonte.

INDICE

ALLEGATI	4

PRESENTAZIONE	5

1.	PREMESSA NORMATIVA	6

2.	METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI ESPOSIZIONE AGLI AGENTI CHIMICI PERICOLOSI	7

2.1.	SCHEMA LOGICO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE AGLI AGENTI CHIMICI PERICOLOSI	7

2.2.	RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI	9

2.2.1.	Agenti chimici	9

2.2.2.	Attività svolte in azienda	9

2.2.3.	Misure preventive e protettive adottate	10

2.3.	L’APPROCCIO ALLA VALUTAZIONE MEDIANTE INDICI LOGARITMICI	10

2.4.	VALUTAZIONE PRELIMINARE DEL PERICOLO	12

2.5.	VALUTAZIONE DETTAGLIATA DEL RISCHIO	12

3.	DESCRIZIONE dell’azienda	18

3.1.	DESCRIZIONE GENERALE DEI LUOGHI DI LAVORO E DELLE ATTIVITA’ SVOLTE	18

3.2.	AGENTI CHIMICI UTILIZZATI	18

4.	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	19

5.	MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE E VALUTAZIONE DETTAGLIaTA DEL RISCHIO	21

5.1.	MISURE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO	21

5.1.1.	Rassegna delle specifiche misure adottate	21

5.1.2.	Monitoraggio dei livelli di esposizione degli agenti pericolosi	23

5.1.3.	Sorveglianza sanitaria	24

5.1.4.	Comportamenti da tenere in emergenza	24

6.	PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO	25

# ALLEGATI

- La metodologia CHEOPE-CLP CHemical Exposure OPerating Evaluation - CLP

- Anagrafica aziendale - Elenco reparti – Elenco mansioni – Mansioni e postazioni di lavoro

- Elenco Agenti

- Indici di Pericolosità Agenti

- Schede agente

- Analisi dell'utilizzo degli agenti chimici

- Schede di valutazione

- Schede riepilogative

- Misurazioni delle esposizioni professionali

- Stato di applicazione della normativa

- Azioni da intraprendere

# PRESENTAZIONE

Il documento di valutazione dei rischi di esposizione dei lavoratori ad agenti chimici pericolosi:

- è stato redatto ai sensi D.Lgs. 81/08 art. 223;

- costituisce parte integrante del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08 artt. 28 e 29;

- è soggetto ad aggiornamento periodico ove si verifichino notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità.

La valutazione dei rischi è stata predisposta dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con la collaborazione del Medico Competente e il coinvolgimento del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ed è stata approvata dal Datore di lavoro.

# PREMESSA NORMATIVA

Il presente documento si riferisce alla valutazione dell’esposizione ad agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, in ottemperanza a quanto richiesto dal Titolo IX - Capo I del D.Lgs. 81/08 che prescrive che:

- il Datore di Lavoro debba:

- effettuare la valutazione dei rischi di esposizione dei lavoratori preliminarmente,

- di aggiornarla periodicamente in funzione di modifiche sostanziali nel frattempo intercorse,

- di prendere in base alle risultanze, tutte le misure di prevenzione e protezione, collettiva ed individuale, necessarie a ridurre al minimo il rischio;

- la valutazione dei rischi debba contenere le informazioni relative a:

- natura, caratteristiche di pericolosità e quantitativi delle sostanze chimiche presenti;

- modalità di utilizzo, misure di prevenzione e protezione messe in atto;

- entità di esposizione, intesa come numero di lavoratori potenzialmente esposti, tipo, durata e frequenza dell’esposizione;

- effetti delle misure di sicurezza messe in atto;

- valori limite di esposizione e valori biologici dell’agente;

- risultati dei controlli sanitari e dei monitoraggi ambientali effettuati;

- eventuali conclusioni tratte dalle azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese;

- eventuali misure che si ritenga mettere in atto, in base alle risultanze della valutazione dei rischi;

- la valutazione dei rischi consideri tutte le attività in cui siano presenti sostanze pericolose ed in particolare:

- la produzione;

- la manipolazione;

- l'immagazzinamento;

- il trasporto o l'eliminazione;

- il trattamento dei rifiuti;

- gli agenti chimici presi in considerazione siano tutti quelli classificati o classificabili come:

- sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche;

- preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche;

- agenti che possano comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro;

- agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale;

- sono invece esclusi dal campo di applicazione del Titolo IX Capo I sostanze e preparati che siano classificati solo pericolosi per l'ambiente.

Parlando di rischio di esposizione è possibile differenziare, come indica il titolo IX Capo I, tra:

| Rischio di esposizione | Riferimento normativo | Obblighi |
| --- | --- | --- |
| Basso per la Sicurezza ovvero Irrilevante per la Salute | D.Lgs. 81/08 Art. 224 | - Valutazione dei rischi - Informazione e formazione |
| Non Basso per la Sicurezza ovvero Non Irrilevante per la Salute | D.Lgs. 81/08 Artt. 224 e Artt. 225, 226, 229 e 230. | - Valutazione dei rischi - Informazione e formazione - Misure specifiche di protezione e prevenzione - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze - Sorveglianza sanitaria - Cartelle sanitarie di rischio |

# METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI ESPOSIZIONE AGLI AGENTI CHIMICI PERICOLOSI

## SCHEMA LOGICO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE AGLI AGENTI CHIMICI PERICOLOSI

Nella Figura seguente è rappresentato lo schema logico previsto dal D.Lgs. 81/08 per la valutazione del rischio di esposizione agli agenti chimici.

Nello schema è possibile individuare due fasi separate e sequenziali nella valutazione dei rischi

- Valutazione preliminare

- Valutazione dettagliata

La valutazione preliminare prende in considerazione (si veda l’art. 223, comma 1 del D.Lgs. 81/08):

- le proprietà pericolose degli agenti chimici;

- le informazioni contenute nella scheda di sicurezza;

- il livello, il modo e la durata della esposizione;

- le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza degli agenti, tenuto conto della quantità in gioco;

- i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici;

- gli effetti delle misure preventive e protettive di carattere generale;

- se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.

La valutazione dettagliata del rischio è obbligatoria solo per le situazioni nelle quali il pericolo sia risultato non irrilevante per la salute oppure non basso per la sicurezza; in questi stessi casi è anche necessario (si veda gli artt. 225, 226, 229 e 230 del D.Lgs. 81/08):

- adottare misure specifiche di prevenzione e protezione;

- aggiornare il Piano di emergenza per includere eventuali scenari incidentali relativi a rischi chimici;

- prevedere la sorveglianza sanitaria per gli esposti ad agenti pericolosi per la salute;

- dimostrare, anche con misurazioni di agenti chimici in luoghi di lavoro, il raggiungimento di adeguati livelli di sicurezza.

Nei paragrafi che seguono sono illustrate le varie fasi in cui deve è stata articolata la valutazione dei rischi.

## RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI

### Agenti chimici

Sono state raccolte le seguenti informazioni.

- elenco degli agenti chimici pericolosi da considerare: materie prime, intermedi, prodotti finiti, rifiuti

- quantitativi di massima di agenti chimici utilizzati, prodotti, stoccati

- caratteristiche di ciascun agente chimico:

  - proprietà chimico fisiche: stato fisico, volatilità di solidi e liquidi, granulometria dei solidi

  - classificazione di pericolo: etichettatura, Frasi di rischio e Consigli di prudenza

  - limiti di esposizione e valori limite biologici (se pertinente)

- esistenza di interazioni pericolose possibili tra i diversi agenti chimici.

### Attività svolte in azienda

Le informazioni pertinenti necessarie per l’effettuazione della valutazione del rischio di esposizione ad agenti chimici sono:

- descrizione del ciclo produttivo (descrizione e schema a blocchi)

- definizione delle mansioni

- per ciascuna mansione, definizione dei luoghi fisici in cui vengono svolte le attività (lay-out dell’area)

- per ciascuna mansione e ciascun luogo fisico, definizione delle attività e delle fasi operative svolte, compreso il trattamento degli effluenti, travasi, miscelazioni, aggiunte, ecc.

- per ciascuna mansione, prodotti chimici pericolosi per i quali esiste esposizione; va precisato anche se l'esposizione è sicura o possibile in caso di incidente/infortunio/anomalia e va specificata la via di contatto

- per ciascuna esposizione o potenziale esposizione, informazioni su frequenza o probabilità di accadimento, durata dell'esposizione, livello di esposizione

- individuazione delle mansioni omogeneamente esposte.

### Misure preventive e protettive adottate

La raccolta dati relativa alle misure di sicurezza adottate, di tipo tecnico, organizzativo, procedurale, di formazione/informazione, ha riguardato le seguenti voci di carattere generale:

- progettazione dei processi lavorativi;

- controlli tecnici;

- uso di attrezzature e materiali;

- misure di protezione collettiva;

- misure di protezione individuali;

- organizzazione del lavoro;

- attività di formazione e informazione.

## L’APPROCCIO ALLA VALUTAZIONE MEDIANTE INDICI LOGARITMICI

Gli indici utilizzati nell’approccio Cheope-CLP sono di tipo logaritmico e basati sul concetto di rischio introdotto nell’analisi di affidabilità e sicurezza degli impianti chimici alla fine degli anni '70, secondo il quale, il livello di rischio è esprimibile come il prodotto fra la frequenza attesa (f) di un evento indesiderabile e la grandezza (magnitudo, m) del danno che esso può causare:

rischio = f x m

Se si esprimono come fattori:

- i parametri che descrivono la frequenza dell'evento in assenza di misure di prevenzione pf

- i parametri che descrivono le misure di prevenzione (riduzione della frequenza) prf

- i parametri che descrivono la magnitudo del danno in assenza di misure di protezione pm

- i parametri che descrivono le misure di protezione (riduzione della magnitudo del danno) prm

si può descrivere un indicatore del rischio dato dalla produttoria dei diversi parametri sopra individuati:

indicatore del rischio di esposizione = i (pf)i x j (prf)j x k (pm)k x l (prm)l

e parimenti si può descrivere un indicatore del pericolo dato dalla produttoria dei parametri senza tenere conto delle misure di prevenzione e protezione:

indicatore del pericolo di esposizione = i (pf)i x k (pm)k

Nell’approccio di tipo logaritmico si definisce l'indice di rischio (o di pericolo) calcolando il logaritmo (in base 10) dell’indicatore sopra descritto.

Ciò consente una serie di vantaggi:

- l’estensione della scala di variabilità del rischio (o del pericolo) è limitata a numeri piccoli: per ragioni evidenti, trattando di rischi e pericoli si viene messi di fronte a situazioni che potenzialmente differiscono di diversi ordini di grandezza (si pensi al caso di un prodotto classificato solo leggermente corrosivo confrontato con un agente classificato molto tossico e a situazioni di utilizzo sporadico di piccole quantità in recipienti chiusi piuttosto che di grandi quantità a ciclo continuo e aperto).  Il passaggio agli indici logaritmici consente di ridurre in maniera drastica questa variabilità, in quanto, ad esempio, il logaritmo in base 10 di 10 è 1 e il logaritmo in base 10 di 1.000.000 è 6;

- eseguendo il logaritmo, l'intero prodotto dei fattori da considerare viene trasformato in una sommatoria: ciò consente di considerare i vari parametri rilevanti in modo indipendente, sommando il contributo di ciascuno e rendendo l’approccio al contempo solido e trasparente. Va fatto rilevare che alcuni dei termini presenti tra i fattori possono essere calcolati come somma di diversi contributi (ad esempio se si considera la frequenza attesa della presenza di un innesco sul luogo di lavoro, è necessario sommare tra loro la frequenza relativa a fiamme libere, a saldature, a scintille elettriche, a cariche elettrostatiche etc.). E' chiaro che la proprietà di trasformare la produttoria in sommatoria si applica in questo caso al solo fattore risultante e non ai singoli addendi che lo compongono;

- è possibile “sommare” tra loro anche pericoli/rischi di tipo diverso: se ad esempio si è definito un indice di rischio di incendio e un indice di rischio di intossicazione, ed un dato agente chimico utilizzato con certe modalità presenta indice di rischio incendio uguale a 2 ed indice di rischio tossico uguale a 3 si può facilmente e correttamente sommare i rischi ricordando la loro natura logaritmica:

2  102 = 100

3  103 = 1000

100 + 1000 = 1100

Log(1100)= 3,04

Come si nota, l’indice di rischio complessivo è di poco superiore al valore 3, come è corretto che sia visto che si stanno “sommando” situazioni diverse di un ordine di grandezza (sarebbe invece errato procedere con una semplice somma: 2 + 3 = 5)

- è possibile (con il metodo della “somma logaritmica” descritto al punto precedente) costruire degli indici di rischio aggregati riferiti, ad esempio, ai rischi “per la salute” (ossia legati ad effetti da esposizione ripetute nel tempo in grado di provocare malattie professionali) oppure ai rischi “per la sicurezza” (ossia legati ad un’esposizione accidentale in grado di generare un infortunio) come previsto dall’art. 224 comma 2 del D. Lgs. 81/08;

- è possibile definire dei valori numerici di soglia che identifichino situazioni a livello basso/non basso per la sicurezza o irrilevante/non irrilevante per la salute dei lavoratori, come previsto dall’art. 224 comma 2 del D. Lgs. 81/08;

- è possibile 3 combinare tra loro tutti gli effetti sui lavoratori nel caso di attività lavorative che comportano l’esposizione a più agenti chimici pericolosi, come previsto dall’art. 223 comma 3 del D. Lgs. 81/08.

L’approccio alla valutazione dei rischi basato su indici numerici di tipo logaritmico è quindi:

- completo, purché sia prevista una parametrizzazione per tutti i fattori di pericolo e tutte le situazioni di rischio;

- coerente, purché la parametrizzazione sia modulata in modo corretto, ossia il peso dato ai singoli fattori corrisponda alla loro importanza relativa;

- operativo, in quanto l’uso di indici numerici consente di analizzare la situazione a diversi livelli di dettaglio o di riaggregazione, identificando le situazioni più critiche e le possibili misure di prevenzione e protezione necessarie per ridurre il rischio (infatti è sufficiente simulare una situazione operativa diversa per disporre del nuovo indice di rischio ridotto).

È possibile pertanto definire

Indice di rischio di esposizione = IRE = Log (indicatore rischio)

= i (pf)i +j (prf)j +k (pm)k +l (prm)l

Indice di pericolo di esposizione = IPE = Log (indicatore rischio)

= i (pf)i +k (pm)k

## VALUTAZIONE PRELIMINARE DEL PERICOLO

La valutazione preliminare del pericolo è stata effettuata mediante l’analisi degli indici di rischio preliminare (ossia ottenuti senza tenere conto della eventuale adozione delle misure specifiche di protezione e di prevenzione previste dagli articoli 225, 226, 229 e 230 del D.Lgs. 81/08) definiti secondo la metodologia CHEOPE-CLP.

Per il significato di tali indici si veda in Allegato 1 il documento “La metodologia CHEOPE-CLP CHemical Exposure OPerating Evaluation - CLP”.

## VALUTAZIONE DETTAGLIATA DEL RISCHIO

Avvertenza: in questo paragrafo è riportata la descrizione qualitativa del metodo utilizzato per effettuare la valutazione del rischio mediante il programma CHEOPE-CLP . Per maggiori informazioni si veda in Allegato 1 il documento “La metodologia CHEOPE-CLP CHemical Exposure OPerating Evaluation - CLP”.

Nell'ambito della valutazione dei rischi per gli operatori dovuti alla presenza sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi occorre distinguere tra le diverse modalità di interazione tra agente chimico ed operatore potenzialmente esposto; vengono prese in considerazione le seguenti modalità di esposizione:

- inalazione

- contatto con la pelle

- ingestione

- irraggiamento

- onda d'urto

Per quanto riguarda i pericoli per la salute è necessario distinguere tra effetti di:

- Tossicità acuta

- Irritazione

- Corrosività

- Sensibilizzazione

- Tossicità per dose ripetuta

- Mutagenicità

- Cancerogenicità

- Tossicità riproduttiva

- Esplosività

- Infiammabilità

- Potere ossidante

e gli effetti derivanti da

- instabilità o incompatibilità

- stato chimico-fisico dell'agente chimico pericoloso.

Una ulteriore differenziazione è stata esplicitata in relazione alla tipologia di situazione lavorativa nella quale risulti possibile l'esposizione. Si è pertanto distinto tra:

| - Attività con esposizione normalmente prevista | questo caso si verifica se, durante le normali attività della mansione, è prevista almeno una fase nella quale c’è esposizione all’agente chimico (agenti utilizzati a ciclo aperto) |
| --- | --- |
| - Attività con esposizione accidentale | anche in situazioni di assenza di esposizione durante le normali attività lavorative occorre valutare la possibilità di esposizione a seguito di anomalie/incidenti; l’esposizione ad agenti pericolosi per le caratteristiche di infiammabilità-esplosività-incompatibilità-alta/bassa temperatura, etc. è da considerare in questa particolare condizione lavorativa |
| - Attività con esposizione da contaminazione dell'ambiente di lavoro | questo casi si ha quando è possibile una continua, anche se piccola, dispersione dell’agente chimico nei luoghi di lavoro |

Il quadro completo delle casistiche che si ottiene combinando tra loro le tipologie dei pericoli e le tipologie delle situazioni lavorative è dunque il seguente (le sigle indicano i vari indici di rischio potenziale):

| Tipologia attività/pericolo | Inalazione | Contatto con la pelle | Ingestione | Irraggiamento | Onda d'urto | Instabilità/incompatibilità | Pericoli dovuti allo stato chimico-fisico |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Con esposizione normalmente prevista | IRINAp | IRCCPp | IRINGp | - | - | - | - |
| Con esposizione accidentale | IRINAa | IRCCPa | IRINGa | IRIRR | IRODU | IRINS | IRSTF |
| Con esposizione da contaminazione dell'ambiente di lavoro | IRINAc | IRCCPc | IRINGc | - | - | - | - |

- Trattando di rischio chimico è chiaro che buona parte dell'indice IR debba essere ascritta alle caratteristiche di pericolo dell'agente chimico considerato; per questo motivo si è associato a ciascun agente chimico una serie di indici di pericolo, ciascuno relativo ad una particolare tipologia di pericolo.

- Gli indici definiti si possono così riassumere:

- IPINA: 	indice di pericolo relativo alla via inalatoria

- IPCCP: 	indice di pericolo relativo alla via da contatto con la pelle

- IPING: 	indice di pericolo relativo alla via di ingestione

- IPIRR: 	indice di pericolo relativo al pericolo di irraggiamento da incendio

- IPODU: 	indice di pericolo relativo al pericolo di onda d'urto da esplosione

- IPINS:	indice di pericolo relativo all'instabilità o all'incompatibilità dell'agente chimico con altri

- IPSTF:	indice di pericolo relativo ai pericoli dovuti alle caratteristiche chimico-fisiche

Il valore assegnato agli IP dipende principalmente dalle frasi di rischio assegnate all'agente chimico pericoloso ai sensi della normativa sull'etichettatura di sostanze e preparati.

La metodologia CHEOPE-CLP consente di fare riferimento sia al CLP (Regolamento 1272/2000), sia alla precedente normativa sulla classificazione degli agenti chimici (Direttiva 67/548/CEE e Direttiva 1999/45/CE).

Nel caso di rischio di tipo inalatorio si è però tenuto conto anche dello stato fisico a temperatura ambiente, dando una maggiore penalità alle situazioni nelle quali è più alta la possibilità di passare allo stato di dispersione in ambiente di lavoro.

I valori degli indici di pericolo vengono corretti anche in base alla qualità, alla completezza e alla coerenza della scheda di sicurezza

Infine i valori di IP dell'agente vengono corretti sulla base dello stato fisico nelle condizioni di utilizzo (questa correzione non viene effettuata nel caso di agenti pericolosi a causa del loro stato fisico).

Per quanto riguarda gli altri fattori dai quali dipende il livello di rischio si è innanzitutto considerato il livello di formazione/informazione.

Inoltre si sono prese in considerazione i singoli gruppi di variabili che hanno un'influenza sui livelli di esposizione potenziale per ciascuna delle tre situazioni lavorative di cui sopra (esposizione normalmente prevista, esposizione accidentale, esposizione da contaminazione dell'ambiente di lavoro).

Per ciascuna situazione lavorativa e ciascuna via di esposizione, al fine di rendere maggiormente strutturata ed organica l'analisi, è stato poi utilizzato il criterio di seguire l'agente chimico dalla sua "posizione" iniziale fino ad arrivare al contatto con l'operatore. Gli schemi logici adottati sono i seguenti:

Per ciascuna delle fasi che compaiono negli schemi si sono messe a punto gruppi di domande che consentono di attribuire ai diversi fattori che compongono l'indice di rischio potenziale opportuni valori.

In ogni caso si è fatto in modo che l'effetto complessivo di questi fattori sugli Indici di Rischio fosse compreso tra -3 e +1 (o +0,5 nel caso di ingestione) con un limite inferiore per l'indice di rischio potenziale posto uguale a zero.

Inoltre si sono definite alcune domande che consentono di tenere conto di particolari situazioni nelle quali l'esposizione all'agente chimico è sostanzialmente trascurabile (si tratta di situazioni descritte da domande con ultima cifra del codice pari a 0); a queste domande è associata un'ulteriore riduzione dell'indice di rischio dell'ordine di 1-2.

Infine si rende necessario sommare tra loro i diversi contributi relativi alle diverse tipologie di pericoli e di attività svolte e calcolare gli indici di rischio complessivi per tipologia di pericolo e di attività per ciascun agente chimico implicato in ciascuna mansione.

In maniera analoga si procede per calcolare l'indice di rischio complessivo per ciascuna mansione.

Dall’analisi descritta precedentemente è possibile desumere un giudizio quali-quantitativo che può aiutare a classificare il rischio di esposizione agli agenti chimici come previsto dal D.Lgs. 81/2008.

La metodologia CHEOPE-CLP permette di calcolare:

- un indice di rischio preliminare ottenuto senza tenere conto della eventuale adozione delle misure specifiche di protezione e di prevenzione previste dagli articoli 225, 226, 229 e 230 del D.Lgs. 81/08

- un indice di rischio residuo che invece tiene conto di tutte le misure adottate.

Tale differenziazione consente al Datore di lavoro di conseguire due risultati:

- definire l’attività a rischio di esposizione irrilevante/non irrilevante o basso/non basso a norma dell’articolo 224 comma 2 del D.Lgs. 81/08;

- valutare la effettiva realtà di rischio dopo l’adozione delle misure previste dagli articoli 225, 226, 229 e 230 del D.Lgs. 81/08.

Relativamente al punto 1 occorre rilevare che l’indice preliminare complessivo è un numero puro che può variare in un range compreso tra 0 e 16.

In base all’indice preliminare calcolato, a norma dell’articolo 224 comma 2 del D.Lgs. 81/08, il Datore di lavoro può definire l’attività a rischio di esposizione irrilevante/non irrilevante o basso/non basso definendo la soglia per tale valutazione e tenendo conto che:

- per valori dell’indice IRpreliminare < 1,6 è molto probabile che il rischio di esposizione possa essere definito irrilevante per la salute e basso per la sicurezza

- per valori dell’indice IRpreliminare > 4 è molto probabile che il rischio di esposizione possa essere definito non irrilevante per la salute e non basso per la sicurezza

L’Indice di pericolo globale riporta la somma su base logaritmica degli indici di pericolosità iniziale, l’Indice  di rischio per la salute è la somma su base logaritmica degli indici di rischio per modalità di esposizione prevista e da contaminazione; l’Indice di rischio per la sicurezza è la somma su base logaritmica degli indici di rischio da esposizione accidentale.

In caso il rischio non superi il valore di soglia, viene considerata esauriente la fase di valutazione e, salvo per situazioni particolarmente critiche, non si procede ad una analisi di maggior dettaglio. Resta comunque obbligatorio informare e formare i lavoratori.

Se l’analisi ha individuato la presenza di rischio di esposizione superiore alla soglia, diventa necessario adottare le misure specifiche di protezione e prevenzione, le disposizioni in caso di incidenti e emergenze e la sorveglianza sanitaria.

# DESCRIZIONE dell’azienda

## DESCRIZIONE GENERALE DEI LUOGHI DI LAVORO E DELLE ATTIVITA’ SVOLTE

Per una descrizione generale dei luoghi di lavoro si vedano i report di stampa CHEOPE-CLP (Allegato 2).

Ulteriori informazioni si possono ricavare da altri documenti aziendali quali:

- il documento di valutazione dei rischi generale ai sensi dell’art. 28 D.Lgs. 81/08, nel suo ultimo aggiornamento;

- gli schemi a blocchi e gli schemi di flusso dei processi produttivi;

- le planimetrie generali e di reparto.

## AGENTI CHIMICI UTILIZZATI

L’elenco completo degli agenti presenti nell’Unità produttiva è riportato nel report di stampa CHEOPE- CLP Allegato 3 - Elenco Agenti, che contiene le seguenti informazioni:

- nome agenti;

- numero CAS;

- numero CE;

- origine della classificazione (CE o CLP);

- codice delle frasi di rischio “R” o “H”;

- codice dei consigli di prudenza “S” o “P”;

- tipologia di agente (sostanza o preparato/miscela, classificato o meno);

- stato fisico.

Gli indici di pericolosità calcolati per tutte le sostanze in Azienda sono riportati nel report di stampa CHEOPE-CLP Allegato 4 - Indici di Pericolosità Agenti.

Ulteriori informazioni relative agli agenti chimici sono contenute nelle schede di cui all’Allegato 5 e nelle Schede di sicurezza, disponibili in azienda, aggiornate ai sensi delle Direttive REACH e CLP, ove pertinente.

# VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Nota: questa sezione va personalizzata di volta in volta sulla base dell’approccio adottato (analisi completa o scelta delle situazioni a maggio rischio) e dell’esito della valutazione di rischio preliminare

Caso di scelta delle situazioni a maggior rischio, sulla base di organici criteri di selezione (omettere se vengono analizzate tutte le situazioni di utilizzo di agenti chimici)

Per le attività svolte in azienda, la casistica completa relativa alle operazioni con prevista o potenziale esposizione ad agenti chimici svolte dalle Mansioni operative all’interno dei vari reparti in relazione alle diverse linee produttive è assai ampia.

Al fine di ridurre il numero di casi da analizzare nel dettaglio, senza perdita di informazione relativa al livello di rischio, si è proceduto nel modo seguente:

- per la valutazione delle operazioni con esposizione prevista o delle situazioni con possibile contaminazione degli ambienti di lavoro:

- analisi delle modalità di utilizzo di ciascun agente chimico, finalizzata all’individuazione delle situazioni più gravose

- selezione delle situazioni più gravose rappresentative

- per la valutazione dell’esposizione accidentale:

- selezione degli agenti chimici maggiormente pericolosi e/o con maggiore probabilità di rilascio

- analisi di rischio con metodo CHEOPE-CLP per i casi selezionati.

In ciascuna fase si è proceduto tenendo conto di tutti i parametri pertinenti in grado di influenzare il livello di rischio, ossia (si veda in Allegato 1 il documento “La metodologia CHEOPE-CLP CHemical Exposure OPerating Evaluation - CLP” – Allegati 2 e 3):

Attività con esposizione normalmente prevista

- Possibilità di dispersione in atmosfera

- Possibilità di diffusione nell'ambiente di lavoro

  - Entità della concentrazione nei pressi del lavoratore

  - Possibilità di verifica immediata del superamento di concentrazioni pericolose di agente chimico

- Possibilità di inalazione

  - Utilizzo di DPI

  - Durata dell'esposizione

  - Frequenza dell'esposizione

- Possibilità di contatto diretto con l'operatore

  - Protezione della pelle dal contatto

  - Durata del contatto

  - Frequenza del contatto

- Ingestione

  - Misure di igiene personale

Attività con esposizione accidentale - Rilascio

- Possibilità di rilascio accidentale

- Quantità di agente chimico potenzialmente coinvolto

- Possibilità di verifica immediata del superamento di concentrazioni pericolose di agente chimico

- Possibilità di inalazione

- Possibilità di contatto diretto con l'operatore

- Possibilità di ingestione

Attività con esposizione accidentale - Incendio

- Classificazione del luogo di lavoro secondo DM 10/3/98

- Condizioni di lavoro

- Inneschi possibili

- Condizioni del luogo di lavoro

- Misure antincendio

Attività con esposizione accidentale - Esplosione

- Possibilità di innesco

- Misure di riduzione del danno

Attività con esposizione accidentale -  Incompatibilità/reazione pericolosa

- Condizioni di stoccaggio e di utilizzo

Attività con esposizione accidentale - Rischio dovuto solo allo stato chimico-fisico

- Tipologia di rischio e misure specifiche adottate

Tale approccio, per le caratteristiche del metodo adottato, garantisce una valutazione conservativa del rischio: - dal punto di vista della singola operazione analizzata: gli indici di rischio calcolati sono massimizzati; per i casi non esplicitamente analizzati con metodologia CHEOPE-CLP si hanno indici di rischio inferiori; - dal punto di vista della valutazione di rischio della Mansione: dato l’approccio logaritmico per la valutazione degli effetti sommativi relativi alle diverse operazioni svolte dalla mansione, il valore dell’indice di rischio calcolato per la mansione risulta sostanzialmente corretto in quanto operazioni aventi indice di rischio inferiori hanno solo un piccolo effetto sull’indice di rischio globale.

I risultati di tale analisi per la selezione dei casi da analizzare sono riportati nelle tabelle in Allegato 6 - Analisi dell'utilizzo degli agenti chimici.

Nei paragrafi seguenti si descrivono nel dettaglio i risultati del processo di analisi di rischio.

Caso di attività con rischio risultato irrilevante per la salute e basso per la sicurezza

L’esito della valutazione preliminare condotta con la metodologia CHEOPE-CLP ha messo in evidenza che per nessun agente e nessuna attività svolta in azienda il pericolo è risultato non irrilevante per la salute oppure non basso per la sicurezza.

A norma dell’articolo 223 comma 5 del D.Lgs. 81/08, è possibile concludere che la natura e l’entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria un’ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi.

L’azienda manterrà le modalità operative e le misure di prevenzione e protezione di carattere generale in atto riportate nelle schede di valutazione di rischio di cui all’Allegato 7.

Il quadro degli indici di rischio residui, tutti molto bassi, è riportato in Allegato 8.

Caso di attività con rischio risultato NON irrilevante per la salute e/o NON basso per la sicurezza

Il valore elevato di alcuni degli indici di rischio preliminare associati alle operazioni con agenti chimici (si veda il quadro completo in Allegato 8) ha consentito di stabilire la necessità di effettuare una valutazione dettagliata del rischio.

I risultati della valutazione del rischio, condotta secondo la metodologia CHEOPE-CLP, sono contenuti nel report di stampa Allegato 7 - Schede di valutazione che riporta, per ciascuna mansione ed agente:

- le caratteristiche fisiche nelle condizioni di utilizzo;

- le attività di informazione e formazione connesse alla specifica mansione / agente chimico;

- l’analisi dettagliata delle condizioni di lavoro;

- gli indici di rischio calcolati ed il giudizio complessivo (pericolo irrilevante / non irrilevante per la salute, pericolo basso / non basso per la sicurezza).

Il report di stampa CHEOPE-CLP Allegato 8 - Schede riepilogative contiene invece, per ciascuna mansione analizzata, l’elenco delle sostanze manipolate e, in relazione ad ognuna di queste, il giudizio complessivo del livello di rischio.

# MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE E VALUTAZIONE DETTAGLIaTA DEL RISCHIO

Nota: questo paragrafo andrà inserito SOLO in caso di attività con pericolo risultato NON irrilevante per la salute e/o NON basso per la sicurezza

In questo capitolo vengono passate in rassegna le specifiche misure di sicurezza adottate dall'azienda al fine di ridurre il rischio.

Particolare attenzione viene posta agli agenti chimici e alle modalità di esposizione (prevista, accidentale, da contaminazione degli ambienti di lavoro) cui corrispondono indici più alti.

## MISURE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

Per la corretta gestione del rischio chimico, l'azienda ha adottato provvedimenti quali:

- progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati;

- appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio;

- misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali;

- sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

Questi provvedimenti sono stati presi in ordine di priorità e comunque dopo avere considerato l'ipotesi dell'eliminazione o sostituzione degli agenti pericolosi.

Nei paragrafi successivi vengono analizzate più dettagliatamente le misure adottate.

### Rassegna delle specifiche misure adottate

Eliminazione o sostituzione degli agenti pericolosi

Per gli agenti chimici utilizzati nelle lavorazioni di sito, sono state valutate le varie possibilità tecniche di eliminazione o sostituzione con agenti meno pericolosi.

Nota: descrivere le valutazioni effettuate per eliminare o sostituire gli agenti più pericolosi e/o dati storici relativi a precedenti sostituzioni di agenti chimici ancora più pericolosi di quello in uso e giustificare l’uso di agenti in operazioni con indici di rischio elevati.

Progettazione dei processi lavorativi

Inserire la descrizione delle misure di sicurezza adottate a livello di processi lavorativi pertinenti rispetto al caso considerato. Ad esempio:

- lavorazione a ciclo chiuso

- misure per la riduzione della superficie a pelo libero

- misure per la riduzione delle quantità in gioco

- segregazione degli ambienti

- sistemi di inertizzazione

- misure per il controllo delle cariche elettrostatiche

- dispositivi per limitare la pressione delle esplosioni

- ecc.

Controlli tecnici presenti

Inserire la descrizione dei controlli tecnici adottati pertinenti rispetto al caso considerato. Ad esempio:

- rivelatori automatici della presenza di agenti chimici in ambiente di lavoro

- sistemi automatici di allarme e blocco

- sistemi di interblocco o simili per la riduzione degli errori operativi

- sistemi di rilevazione antincendio

- ecc.

Attrezzature e materiali

Inserire la descrizione delle misure relative alle attrezzature e ai materiali pertinenti rispetto al caso considerato. Ad esempio:

- criteri adottati per la progettazione delle attrezzature, anche con riferimento a norme di legge e norme di buona tecnica

- criteri adottati per la selezione dei materiali

- presenza di pareti o di apparecchiature resistenti all'esplosione

Misure organizzative

Inserire la descrizione delle misure organizzative adottate pertinenti rispetto al caso considerato. Ad esempio:

- misure per la riduzione dei tempi di esposizione

- misure per la riduzione della frequenza di esposizione

- misure di igiene personale

- messa a disposizione di indumenti di lavoro con servizio di lavanderia, locali di riposo adeguatamente puliti, spogliatoi suddivisi per abiti di lavoro e civili, docce e bagni con servizio di pulizia;

- misure per il controllo delle fonti di innesco, quali divieto di fumo in tutto lo stabilimento ad eccezione di locali adeguatamente identificati, permessi per i lavoro a caldo e controlli in continuo con esplosivi metri;

- adozione di un Sistema di Gestione della Sicurezza certificato ai sensi di ……;

- procedure e permessi di lavoro

- ecc.

Misure di protezione collettiva alla fonte

Inserire la descrizione delle misure di protezione collettiva adottate pertinenti rispetto al caso considerato. Ad esempio:

- sistemi di aspirazione localizzata per attività coinvolgenti prodotti polverosi e liquidi caldi;

- efficienti sistemi di ricambi d'aria

- schermi di protezione dell'operatore dall'investimento dell'agente chimico

- cappe aspiranti nei laboratori;

- schermi di protezione dell'operatore dall'investimento di prodotti corrosivi;

- docce e/o sistemi di pronto intervento per il lavaggio degli occhi opportunamente distribuiti in tutta l’area dello stabilimento;

- impianti fissi di spegnimento a schiuma/raffreddamento ad acqua  in tutti i reparti produttivi e nei parchi serbatoi infiammabili e nel locale di stoccaggio.

Misure di protezione individuali

Inserire elenco specificando norme tecniche e mansioni/lavoratori interessati.

I DPI messi a disposizione dei lavoratori per la riduzione del rischio chimico sono:

- Occhiali a stanghetta

- Occhiali a maschera

- Visiera

- Maschera semi e  pieno facciale

- Filtri polivalenti

- Scarpe antinfortunistiche

- Guanti per protezione chimica

- Abiti da lavoro antiacido/ignifughi/antistatici

- Grembiule antiacido

- Tuta tyvek antiacido

Attività di formazione e informazione

L’azienda provvede a predisporre piani di formazione, informazione ed addestramento dei lavoratori con particolare riguardo ai rischi generali e specifici caratteristici di ciascuna funzione aziendale, agli scenari incidentali emersi dai dagli studi di sicurezza, dalle norme  applicabili al sito.

L’organizzazione delle attività info-formative sulla sicurezza è curata dal Servizio di Prevenzione e Protezione.

L’informazione e formazione vengono erogate in occasione dell’assunzione, del cambio di mansione e/o di reparto ed a seguito dell’introduzione di nuove tecnologie, impianti, attrezzature o l’introduzione di nuove sostanze pericolose.

Descrivere le attività di informazione, formazione e addestramento in essere.

### Monitoraggio dei livelli di esposizione degli agenti pericolosi

Il Datore di Lavoro effettua, salvo che non possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di sicurezza, periodiche misurazioni degli agenti che possono comportare un rischio per i lavoratori e le confronta con i valori limite di esposizione professionale.

Le misurazioni non devono essere intese come misure specifiche di riduzione del rischio, ma essere caso mai la riprova dell’efficacia delle misure stesse.

In presenza di limiti di esposizione sarà possibile confrontare l’esposizione effettiva e quella massima consentita. Dato per scontato che i limiti di soglia non debbano essere superati, sarà possibile valutare quale rapporto esista tra l’esposizione effettiva e quella massima.

Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è fissato un valore limite di riferimento. Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato. I risultati di tal monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento di valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.

Diversamente da quanto richiesto per i cancerogeni ed i mutageni, non è prevista la tenuta di uno specifico registro degli esposti.

I documenti di esposizione sono tenuti in Azienda a disposizione degli organi esterni competenti. (ISPESL, ASL).

I risultati dei monitoraggi sono riportati in Allegato 9 - Misurazioni delle esposizioni professionali.

Descrivere le attività di monitoraggio dei livelli espositivi,  presentandone la congruenza con le risultanze della presente valutazione  OVVERO rimandare allo specifico allegato/documento.

### Sorveglianza sanitaria

Secondo quanto previsto dagli artt. 229 e 230 del D.Lgs. 81/08, il medico competente, per ciascuno dei lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi, istituisce ed aggiorna una cartella sanitaria e di rischio custodita presso l'azienda, o l'unità produttiva ed effettua la sorveglianza sanitaria prima di adibire il lavoratore alla mansione, periodicamente ed alla cessazione del rapporto lavorativo.

L’azienda ha adottato un protocollo di sorveglianza sanitaria (si veda all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi) che prende in considerazione anche il rischio chimico.

Descrivere le attività di sorveglianza sanitaria,  presentandone la congruenza con le risultanze della presente valutazione OVVERO rimandare allo specifico allegato/documento.

### Comportamenti da tenere in emergenza

Avendo definito l’analisi in condizioni di emergenza parte integrante della valutazione del rischio di esposizione, risulta necessario verificare che il Piano di Emergenza Interno tenga conto degli eventi che possano causare un’esposizione dei lavoratori, delle loro conseguente, definisca gli interventi necessari, stabilisca le modalità e i contenuti della formazione del personale e delle esercitazioni periodiche.

Si rimanda all’ultima edizione del Piano d’emergenza interno.

Descrivere le procedure di emergenza adottate,  presentandone la congruenza con le risultanze della presente valutazione OVVERO rimandare allo specifico allegato/documento.

# PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO

All’esito della valutazione preliminare e della valutazione dettagliata dei rischi di esposizione ad agenti chimici pericolosi e tenuto conto anche dei risultati dell’applicazione della Check List di verifica degli adempimenti (si veda l’Allegato 10 - Stato di applicazione della normativa) sono state individuate le azioni di miglioramento relative al rischio chimico, riportate in Allegato 11.

# COINVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI AZIENDALI NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Descrivere in questo capitolo le modalità con cui sono state coinvolte le funzioni aziendali interessate e consultati gli RLS: sopralluoghi, raccolta informazioni, incontri, validazioni, etc.

Ove necessario, inserire una sezione specifica a cura del medico competente, che potrà utilizzare le risultanze delle attività sanitaria e la relazione sanitaria annuale per supportare le conclusioni della valutazione.

Allegato 1 - La metodologia CHEOPE-CLP CHemical Exposure OPerating Evaluation - CLP

Allegato 2 - Anagrafica aziendale - Elenco reparti – Elenco mansioni – Mansioni e postazioni di lavoro

Allegato 3 - Elenco Agenti

Allegato 4 - Indici di Pericolosità Agenti

Allegato 5 - Schede agente

Allegato 6 - Analisi dell'utilizzo degli agenti chimici

Allegato 7 - Schede di valutazione

Allegato 8 - Schede riepilogative

Allegato 9 - Misurazioni delle esposizioni professionali

Allegato 10 - Stato di applicazione della normativa

Allegato 11 - Azioni da intraprendere